L3BN Devices Configuration Commands:

AAA, SSH, CON, and miscellaneous commands.

no lldp run

no cdp run

Ip domain-lookup

username admin privilege 15 secret ADMIN

aaa new-model

aaa authentication login default group tacacs local

aaa authorization exec default group tacacs local

aaa accounting exec default start-stop group tacacs

tacacs-server host 10.60.111.97

tacacs-server key 111TACACS

ip domain-name montoranexus.codeport.com

crypto key generate rsa

y

2048

ip ssh version 2

line con 0

exec-timeout 30 0

logging synchronous

login authentication default

line vty 0 4

exec-timeout 30 0

logging synchronous

login authentication default

transport input ssh

exit

service timestamps log datetime msec

service timestamps debug datetime msec

logging 10.60.111.99

ntp authentication-key 111 md5 111NTP

ntp authenticate

ntp trusted-key 111

ntp server 10.60.111.98 key 111

ntp update-calendar

ip ftp username FullAccessUser

ip ftp password 111FullAccessUser

ip name-server 10.60.111.100

do copy running-config ftp:

ftp.mentoranexus.com