T_VISTA1:

Int g0/0/0

ip add 110.110.110.1 255.255.255.248

no shutdown

exit

router bgp 110

bgp log-neighbor-changes

neighbor 110.110.110.3 remote-as 10

network 110.110.110.0 mask 255.255.255.248

network 10.60.110.0 mask 255.255.255.0

ex

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.203.1

ip route 10.60.111.0 255.255.255.0 111.111.111.1

ip route 10.60.111.0 255.255.255.0 111.111.111.2 2

ip route 10.60.112.0 255.255.255.0 112.112.112.1

ip route 10.60.112.0 255.255.255.0 112.112.112.2 2

T_VISTA2:

Int g0/0/0

ip add 110.110.110.2 255.255.255.248

no shutdown

exit

router bgp 110

bgp log-neighbor-changes

neighbor 110.110.110.3 remote-as 10

network 110.110.110.0 mask 255.255.255.248

network 10.60.110.0 mask 255.255.255.0

ex

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.203.1

ip route 10.60.111.0 255.255.255.0 111.111.111.1

ip route 10.60.111.0 255.255.255.0 111.111.111.2 2

ip route 10.60.112.0 255.255.255.0 112.112.112.1

ip route 10.60.112.0 255.255.255.0 112.112.112.2 2

C_PORT1:

Int g0/0/0

ip add 111.111.111.1 255.255.255.248

no shutdown

exit

router bgp 111

bgp log-neighbor-changes

neighbor 111.111.111.3 remote-as 20

network 111.111.111.0 mask 255.255.255.248

network 10.60.111.0 mask 255.255.255.0

ex

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.203.1

ip route 10.60.110.0 255.255.255.0 110.110.110.1

ip route 10.60.110.0 255.255.255.0 110.110.110.2 2

ip route 10.60.112.0 255.255.255.0 112.112.112.1

ip route 10.60.112.0 255.255.255.0 112.112.112.2 2

C_PORT2:

Int g0/0/0

ip add 111.111.111.2 255.255.255.248

no shutdown

exit

router bgp 111

bgp log-neighbor-changes

neighbor 111.111.111.3 remote-as 20

network 111.111.111.0 mask 255.255.255.248

network 10.60.111.0 mask 255.255.255.0

ex

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.203.1

ip route 10.60.110.0 255.255.255.0 110.110.110.1

ip route 10.60.110.0 255.255.255.0 110.110.110.2 2

ip route 10.60.112.0 255.255.255.0 112.112.112.1

ip route 10.60.112.0 255.255.255.0 112.112.112.2 2

N_CYBERIA1:

Int g0/0/0

ip add 112.112.112.1 255.255.255.248

no shutdown

exit

router bgp 112

bgp log-neighbor-changes

neighbor 112.112.112.3 remote-as 30

network 112.112.112.0 mask 255.255.255.248

network 10.60.112.0 mask 255.255.255.0

ex

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.203.1

ip route 10.60.110.0 255.255.255.0 110.110.110.1

ip route 10.60.110.0 255.255.255.0 110.110.110.2 2

ip route 10.60.111.0 255.255.255.0 112.112.111.1

ip route 10.60.111.0 255.255.255.0 112.112.111.2 2

N_CYBERIA2:

Int g0/0/0

ip add 112.112.112.2 255.255.255.248

no shutdown

exit

router bgp 112

bgp log-neighbor-changes

neighbor 112.112.112.3 remote-as 30

network 112.112.112.0 mask 255.255.255.248

network 10.60.112.0 mask 255.255.255.0

ex

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.203.1

ip route 10.60.110.0 255.255.255.0 110.110.110.1

ip route 10.60.110.0 255.255.255.0 110.110.110.2 2

ip route 10.60.111.0 255.255.255.0 112.112.111.1

ip route 10.60.111.0 255.255.255.0 112.112.111.2 2

ISP-RTR-1:

Int g0/0/0

ip add 110.110.110.3 255.255.255.248

no shutdown

exit

Int g0/1/0

ip add 200.200.200.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

router bgp 10

bgp log-neighbor-changes

neighbor 110.110.110.1 remote-as 110

neighbor 110.110.110.2 remote-as 110

neighbor 200.200.201.1 remote-as 20

neighbor 200.200.202.1 remote-as 30

neighbor 200.200.203.1 remote-as 40

network 200.200.200.0 mask 255.255.255.252

network 110.110.110.0 mask 255.255.255.248

ex

ISP-RTR-2:

Int g0/0/0

ip add 111.111.111.3 255.255.255.248

no shutdown

exit

Int g0/1/0

ip add 200.200.201.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

router bgp 20

bgp log-neighbor-changes

neighbor 111.111.111.1 remote-as 111

neighbor 111.111.111.2 remote-as 111

neighbor 200.200.200.1 remote-as 10

neighbor 200.200.202.1 remote-as 30

neighbor 200.200.203.1 remote-as 40

network 200.200.201.0 mask 255.255.255.252

network 111.111.111.0 mask 255.255.255.248

ex

ISP-RTR-3:

Int g0/0/0

ip add 112.112.112.3 255.255.255.248

no shutdown

exit

Int g0/1/0

ip add 200.200.202.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

router bgp 30

bgp log-neighbor-changes

neighbor 112.112.112.1 remote-as 112

neighbor 112.112.112.2 remote-as 112

neighbor 200.200.200.1 remote-as 10

neighbor 200.200.201.1 remote-as 20

neighbor 200.200.203.1 remote-as 40

network 200.200.202.0 mask 255.255.255.252

network 112.112.112.0 mask 255.255.255.248

ex

ISP-RTR-4:

Int g0/0/0

ip add 200.200.203.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

router bgp 40

bgp log-neighbor-changes

neighbor 200.200.200.1 remote-as 10

neighbor 200.200.201.1 remote-as 20

neighbor 200.200.202.1 remote-as 30

network 200.200.203.0 mask 255.255.255.252

ex